XR 햅틱 기술 기반 인지 재활운동 AI 코칭 시스템 인공지능 테스트 가이드

작성일: 2025. 09. 01

1) 오렌지 짜기

| 동작 | 동작 수행 방법 |
| --- | --- |
| 성공 | 팔을 몸 앞 일자로 뻗어 중심을 3초 이상 유지하면 성공으로 간주 |
| 실패 1 | 몸 앞 중심을 벗어나 팔이 위쪽으로 움직이면 실패로 간주 |
| 실패 2 | 몸 앞 중심을 벗어나 팔이 아래쪽으로 움직이면 실패로 간주 |
| 실패 3 | 몸 앞 중심을 벗어나 팔이 오른쪽으로 움직이면 실패로 간주 |
| 실패 4 | 몸 앞 중심을 벗어나 팔이 왼쪽으로 움직이면 실패로 간주 |

2) 슈퍼맨 되기

| 동작 | 동작 수행 방법 |
| --- | --- |
| 성공 | 성공 동작 수행: 팔을 아래 방향으로 직립으로 뻗어 준비 자세를 취하고 뒤 방향으로 팔을 약 60도 움직이면 성공으로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |
| 실패 1 | 팔을 움직일 때 팔의 위치가 바깥으로 빠져서 벗어나면 실패로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |
| 실패 2 | 팔을 움직이는 각도가 과하게 벗어나면 실패로 간주, 동작 완료 후 1초 동안만 동작 유지 필요, 그 이상으로 유지할 시 동작 예측 실패 |
| 실패 3 | 팔을 움직이는 각도가 부족하면 실패로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |
| 실패 4 | 팔을 움직일 때 팔의 위치가 안쪽으로 들어가 벗어나면 실패로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |

3) 아령 들기

| 동작 | 동작 수행 방법 |
| --- | --- |
| 성공 | 팔을 정면으로 직립으로 뻗어 준비 자세를 취하고 상체와 가깝게, 일자로 굽히면 성공으로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |
| 실패 1 | 팔을 굽히는 각도가 90도 이하로 부족하면 실패로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |
| 실패 2 | 팔을 굽힐 때 왼쪽으로 굽혀지면 실패로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |
| 실패 3 | 팔을 굽힐 때 오른쪽으로 굽혀지면 실패로 간주, 동작 완료 후 3초 이상 동작 유지 필요 |